| Realizada por: |  |  |  | Firma |  |  |  | Fecha |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Largo |  | Factor de seguridad |  |  |  |  | Carga segura de trabajo (SWL) |  |  |  |
| CONDICIÓN A INSPECCIONAR |  |  | SI | NO |  | COMENTARIOS |  |  |  |  |
| 1.- Existen cortes en la funda de la eslinga tubular u otro daño similar? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- Existen abrasiones concretas, distintas de un desgaste general causadas por cargas con bordes agudos o vivos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Con un uso normal, se produce un frotamiento interno de las fibras superficiales debajo de la funda. Si esta abrasión se intensifica, los daños aparecen. Existe esta condición? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Existen nudos en cualquier parte de la eslinga?. (Los nudos reducen la capacidad de carga de 25 a 100%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- Existen agujeros, roturas, partículas incrustadas, deshilachada, cortes en la funda? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.- Existen cortes en cruz, longitudinales o daños por rozadura en los bordes de la eslinga? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.- Existe presencia de quemaduras ácidas o alcalinas, soda cáustica?. El químico produce un debilitamiento general del material de la eslinga. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.- La etiqueta de identificación se ha perdido o es ilegible? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.- Los ganchos o conectores demasiado grandes para el borde de la eslinga puede causar daños y destruir la eslinga? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.- El calor o la fricción quedan marcados en la funda con un tono esmaltado característico y, en caso extremo, la fusión de las fibras interiores puede provocar su debilitamiento. Existe esta condición? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.- Daño por calor, derretimiento o chispa de soldadura en cualquier parte de la eslinga? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.- Decolorada, quebradiza o zonas tiesas (Daño por luz solar, U.V., químico)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.- Inspección mensual. Color del mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ítem | DESVIACIONES DETECTADAS | ACCION CORRECTIVA | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Rigger responsable de la inspección: | Fecha | Firma: |
| --- | --- | --- |